Arquitetura de Computadores – B2

1) O ciclo de instrução em geral , todos os processadores, microprocessadores de chip único ou implementações multi-chip executam programas em ordem. Marque a alternativa que esteja correta a ordem de execução:

a) Processa a instrução; Lê uma instrução e decodifica; Escreve os resultados fora; Encontra qualquer dado associado que é necessário para processar a instrução.

b)Lê uma instrução e decodifica; Encontra qualquer dado associado que é necessário para processar a instrução; Processa a instrução; Escreve os resultados fora.(*)

c) Processa a instrução; Escreve os resultados fora; Encontra qualquer dado associado que é necessário para processar a instrução; Lê uma instrução e decodifica.

d)Escreve os resultados fora; Processa a instrução; Encontra qualquer dado associado que é necessário para processar a instrução; Lê uma instrução e decodifica.

2)Quais foram as Microarquiteturas criadas pela fabricante INTEL? Marque a alternativa correta:

a) P5; K8; K5; CORE; Nehalem.

b) P5; P6; NetBurst; CORE; Nehalem.(*)

c) P6; k5; K10; NetBurst; CORE.

d)K5; K6; K7; K8; K10.

3)  São técnicas de implementação do paralelismo de instrução:

A)(  ) Multicomputação e Multiprocessamento.

B)(  ) Multiprocessamento e Exclusão Mútua.

C)(  ) Pipeline, Superpipeline e Arquitetura Superescalar.(*)

D)(  ) Arquitetura Superescalar e Multiprocessamento.

4) É correto afirmar que na Arquitetura Superescalar:

A)(  ) Pode haver conflito para uso de recursos.

B)(  ) A execução de instruções é feita em paralelo usando dois pipes.(*)

C)(  ) Em síntese, a arquitetura superescalar é um reforço a um ou mais estágios, já que o reforço de hardware vai aumentar o tempo de execução de um estágio x.

D)(  ) No superescalar há vários processadores trabalhando em paralelo para diminuir o tempo de execução de um programa.

- O Sistema Operacional participa de qual nível do sistema computacional?

- Todos os níveis (*)

- Nível 1

- Nível 2

- Nível 3

- Qual destes abstrai o hardware para o usuário:

- Processador

- Memória

- Sistema Operacional(*)

- HD

7 - Chega a ser paradoxal admitir que o computador seja um equipamento limitado e consiga ser usado em tantas aplicações. Considerado como uma máquina multinível, o computador:

a) não tem a necessidade de linguagem de alto nível para o processo de tradução com o usuário;

b) não tem a necessidade de linguagem de máquina para o processo de tradução com o usuário;

c) realiza todas as tarefas inteligentemente de forma independente do desejo do usuário;(*)

d) pode realizar determinadas funções consideradas repetitivas para um ser humano.

8 - Relativo aos diversos níveis que o computador contemporâneo possui, é CORRETO afirmar:

a) O nível 0 corresponde à micro-arquitetura do processador, que são elementos internos do processador: registradores e a ULA – unidade lógica aritmética;(*)

b) O nível 1 corresponde ao sistema operacional;

c) O nível 2 corresponde ao conjunto de instruções suportado pelo processador e normalmente não pode ser alterado;

d) O nível 3 corresponde à linguagem orientada a problemas, ou linguagem de alto nível que independe da plataforma em que for usada.

9) Qual a importância do nível ISA no projeto de um computador de uso geral?

a) Realizar controle adequado dos dispositivos de entrada e saída da máquina.

b) Permitir o desenvolvimento de softwares utilizando linguagens de alto nível, de forma inerente as especificações impostas pelo fabricante do hardware presente na máquina, uma vez que há um conjunto tradutor intermediário entre a linguagem utilizada no software e o conjunto de instruções elementares definidos no hardware da máquina.(*)

c) Recuperar, por meio de interface gráfica, ações do usuário na tela.

d) Nenhuma das alternativas anteriores.

10. O que seria a Unidade de Controle, localizada dentro da CPU?

a) Realiza operações lógicas (testes e comparações) e aritméticas (somas e subtrações).

b) Realiza o controle das atividades de todos os componentes do computador, através da emissão de pulsos elétricos (sinais de controle).(*)

c) (Memory register address) Registrador de endereço de memória.

d) (Memory buffer register) Registrador de dados da memória.

11) Marque a opção correta em relação aos problemas do aumento da velocidade dos processadores.

a)Limitações físicas entre os conectores.(*)

b) Menor produção de calor pelo chip.

c) Menos consumo de recursos compartilhados.

d)Nenhuma das anteriores.

12) A simplificação da expressão lógica  resulta em

Parte superior do formulário

A:

B:

C: Y = A + C(A + B) (*)

D :Y =( B C )+(CA )

13) O composto de circuitos lógicos digitais tem por objeto de interesse:

A)Chips.

B)Hardware.

C)Sistema Operacional.

D) Portas lógicas (*)

14) Formam  os  elementos  primários  dos  circuitos  lógicos  do  computador  portas

básicas, sendo elas:

A) NAND, NOR (portas completas) / NOT, AND, OR e XOR.(*)

B) NAND, NOR (portas incompletas).

C)NOT e AND.

D)OR e XOR

15)No contexto do nível ISA (Instruction Set Architecture) está INCORRETO:

a) A maioria das máquinas tem um único espaço de endereço linear que se estende a partir do endereço 0.

b) Algumas máquinas têm espaços de endereços separados para instruções e dados.

c) Em máquinas com espaços de endereços separados para instruções e dados, todas as escritas vão automaticamente para o espaço de dados, impossibilitando, dessa forma, sobrescrever o programa.

d) Todos os registradores visíveis no nível de microarquitetura também são visíveis no nível ISA.(*)

16) É uma técnica de hardware que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. Estas instruções são colocadas em uma fila de

memória onde irão aguardar o momento para serem executadas.

a) Arquitetura de Stack

b) Pipeline(*)

c) Arquitetura de Registros

d) Arquitetura de Acumulador

17) ASSEMBLER é o programa utilizado para executar os códigos fontes criados em

ASSEMBLY. No contexto da arquitetura de computadores em camadas, esses termos estão fortemente associados à camada de nível:

a) Microarquitetura.

b) Conjunto de instruções

c) Sistema operacional

d) Linguagem de montagem (*)

18)Um típico ciclo de execução de instrução, em um computador com arquitetura Von Neumann, em primeiro lugar:

a) fará a decodificação da instrução e obterá os operandos da memória, armazenando-os na memória cache.

b) gerará o endereço de memória e utilizará o barramento de dados para obter os operandos da instrução.

c) trará uma instrução da memória principal e a armazenará no registrador de instrução. (*)

d) obterá os dados da instrução e depois os armazenará em dispositivos de memória secundária, como extensão da memória principal.

19) Um  sistema  de  memória  semicondutora  está  sujeito  a  erros,  que  podem  ser categorizados   como   falhas   permanentes   e   erros   não   permanentes.   Uma   falha permanente  é  considerada  um  defeito  físico  permanente  e  um  erro  não  permanente trata-

se de um evento aleatório. Quando o processo é executado e os dados lidos para a  memória,  um  cálculo  é  realizado  sobre  os  dados  produzindo  um  código.  Esses códigos, produzidos nesse padrão, são conhecidos como código de correção de erro.

Assinale a alternativa que apresenta o mais simples dos códigos de erro.

a)Bits de paridade.

b)Código de Hamming(*)

c) Correção de único erro.

d) Correção de duplo erro.

20)A memória RAM é um dos componentes mais importantes de um computador, porque é nela que o processador armazena os dados com os quais está trabalhando. A RAM:

I. Oferece um processo de gravação de dados extremamente rápido.

II. Perde os dados quando não há mais energia elétrica.

III. Apresenta-se em dois tipos básicos: memória dinâmica de acesso aleatório e memória estática de acesso aleatório.

Observa-se que:

a)I, II e III estão incorretos; a RAM opera de forma lenta, não perde os dados se faltar energia e seus tipos são memória de leitura e de gravação.

b)I, II e III estão incorretos; a RAM opera de forma lenta, não perde os dados se faltar energia e seus tipos são memória de leitura e de gravação.(*)

c)I está incorreto; a RAM é uma memória somente de leitura.

d)II está incorreto; a RAM retém os dados mesmo após seu desligamento.